Тема: ИЗПИТВАНИЯ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ТОК

Изработил:.......................................

..........................................................

курс:............поток:........ група......... специалност:....................................

факултетен №..................................

дата...................................................

Проверил:...................................

/доц. д - р инж. А. Врангов/

дата..............................................

I. Кратка теория

Измерваният от ИТТ първичен ток İ1 не се влияе от параметрите на трансформатора и свързаните към него апарати, а зависи само от параметрите на първичната верига, поради което се приема за зададена величина. Ако преобразуването на тока не е свързано със загуби на енергия може да се напише– коефициент на трансформация на идеален трансформатор. В реален ИТТ първичното магнитодвижещо напрежение /м.д.н/  на първичната намотка W1 създава вторичното м.д.н.   и допълнителното  което намагнитва магнитопровода и покрива другите загуби на енергия, т.е. I1.W1=I2.W2+I0.W1 .

Векторната диаграма на ИТТ е изобразена на фиг. 1. При построяването й е приет за основен векторът I2. Определен е по геометричен път векторът E2 а от него – направлението на магнитния поток Ф0. Намерени са съставките и пълното намагнитващо м.д.н. I0.W1. Геометричната сума на векторите и I0.W1 дава вектора I1.W1. От векторната диаграма се вижда, че част от енергията подавана към първичната намотка отива за намагнитване, вследствие, на което възниква грешка в големината на измервания ток и във фазата на вторичния ток. При преминаване на ток през първичната намотка от Р1 към Р2, токът през товара ZT , свързан към вторичната намотка следва да протича от клема S1 към S2 . При маркиране изводите на вторичните намотки по това правило, токът през товара има същата посока, каквато би имал ако товарът е включен в първичната намотка. Това положение прави възможно при построяване на векторни диаграми, векторите на вторичните токове да се изобразяват съвпадащи с векторите на първичните токове, което опростява анализа им. Фиг.1. Векторна диаграма на ИТТ

От заместващата схема се вижда че при захранване на ИТТ откъм вторичната намотка, протичащия ток I2 представлява тока през намагнитващия контур I0 , а U2=E2+I0.z2. Волт-амперната характеристика E2=f(I0) е общоприет начин за оценяване състояние-то на магнитната система и на намотките, понеже представлява зависимостта между е.д.н. Е2 върху намагнитващия клон и намагнитващия ток I0 през него. Стойностите за E2 се получават като от измерените напрежения U2  се извадят съответните падове на напрежение в z2 : E2=U2−I0.z2. Импедансът z2  се дава от завода – производител или се определя приблизително като z2=r20.8, където r2 се измерва. Снетата V-A характеристика се сравнява с типова или опитна за съответния тип ИТТ. Когато снетата крива е разположена над типовата или съвпада с нея, ИТТ е изправен. В случай, че снетата крива лежи по-ниско от типовата, се построява втора редуцирана типова крива, чиито ординати са понижени с 20%  спрямо първата. След сравняването ако  снетата крива се намира по-ниско и от понижената с 20% типова крива, ИТТ не е годен за експлоатация.

Съпротивлението на изолацията на вторичните намотки спрямо корпуса и между останалите намотки се измерва с мегаомметър за 500V или 1000V като стойностите се нормират, но заедно с присъединените към една намотка вторични вериги не трябва да бъде по-малко от 1MΩ.  Когато трансформаторът е изолиран – с демонтирани вторични вериги, изолацията е изправна, ако стойността й е няколко десетки мегаома.

Технически параметри на изпитвания токов трансформатор:

| Тип | Фабр. № | , kV | , A | , A | Брой ядра | , VA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фиг. 2. Mаркировка начала-краища на намотките

Фиг. 3. Проверка на коефициента на трансформация

| а) | б) |
| --- | --- |

Фиг. 4. Схеми за снемане на волт-амперна характеристика на ИТТ:

а) с един автотрансформатор

б) с два автотрансформатора за получаване на напрежение до 450V

III. Резултати от лабораторните измервания

1. Съпротивление на изолацията на намотките , МΩ

| Първична | Вторична | Първична- | Първична- | Вторична 1 | Вторична1 | Вторична 2 | Вторична 2 | Вторична 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало- | начало- | вторична1 | вторична 2 | земя | начало- | начало- | начало- | вторична 2 |
| земя | край |  |  |  | край | земя | край |  |

2. Проверка на маркировката на изводите
Маркировката на началата и краищата на първичната и вторичните намотки    е / не е   в съответствие със схемата

3. Коефициент на трансформация

| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Волт – aмперна характеристика

| А | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2,5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Графични зависимости









V. Изводи и заключение